#### Alcance

Aplicable cada vez que se adquiera una producto químico.

# DEFINICIONES

Etiqueta.  La etiqueta del envase original de un producto químico peligroso debe disponer de la siguiente información mínima:

- Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, nº de identificación y “etiqueta CE”.

- Datos sobre el fabricante o proveedor.

- Pictogramas (máximo dos por etiqueta) e indicadores de peligro.

- Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto (frases R) y  consejos de prudencia (frases S).

Ficha de seguridad.  El responsable de la comercialización deberá facilitársela gratuitamente al usuario profesional en la primera entrega y cuando se produzcan revisiones.  Las fichas de seguridad deben presentar  los siguientes apartados:

- Identificación del producto y responsable de su comercialización.

- Composición/ información sobre los componentes.

- Identificación de los peligros.  Indicará clara y brevemente los peligros esenciales que presenta la sustancia para el hombre o el medio ambiente, así como los principales efectos peligrosos para la salud del hombre y los síntomas relacionados con la utilización y el uso incorrecto de dicho producto.

- Primeros auxilios.  Relatará brevemente los síntomas y los efectos e indicará las instrucciones a seguir en caso de accidente, según las vías de entrada al organismo (respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral).

- Medidas en la lucha contra incendios.

- Medidas frente a vertidos accidentales.

- Manipulación y almacenamiento.

- Controles de exposición/protección individual.  Indicará los valores límite de los compuestos, así como el tipo de equipo de protección individual que debería de usarse en caso de ser necesaria su utilización.

- Propiedades físicas y químicas.  Incluirá el color, el estado físico, el olor, el pH...

- Estabilidad y reactividad.

- Informaciones toxicológicas.

- Informaciones ecológicas.

- Consideraciones relativas a la eliminación.

- Informaciones relativas al transporte.

- Información reglamentaria.

- Otras informaciones útiles.

## RESPONSABILIDADES

Director de la empresa o su representante:  Asegurar la puesta en marcha de este procedimiento y mantener las condiciones necesarias para su implantación y correcto funcionamiento.

Departamento de Compras.  Asegurar que los productos que se piden disponen de la ficha de seguridad del producto.

Departamento receptor del producto químico.   Comprobar a la recepción del producto que dispone de la información exigida en este procedimiento.

Servicio de Prevención de LA EMPRESA:  Elaborar la lista de productos químicos.  Modificar la evaluación de riesgos de los puestos afectados.

## PROCEDIMIENTO

1. Identificación de substancias químicas y preparados peligrosos.

El Servicio de Prevención de LA EMPRESA con la colaboración de los responsables de los diferentes departamentos que usen o manejen productos tóxicos o peligrosos, elaborará y mantendrá actualizado una lista con todas las substancias que se manejen en la EMPRESA.

Dicha lista se dará a conocer al Comité de Seguridad y Salud.

2. Adquisición de substancias químicas y preparados peligrosos.

Antes de la adquisición de una nueva sustancia, el departamento de compras deberá previamente recabar del proveedor la ficha de seguridad del producto, que adjuntará con el impreso “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS”  y las remitirá al Servicio de Prevención de LA EMPRESA para que elabore la Ficha Informativa del producto, y señale las observaciones oportunas en cuanto a su manipulación y almacenamiento.

Es responsabilidad del departamento de compras asegurar que:

- Se dispone de la ficha de seguridad del producto, en castellano y contiene información sobre los 16 apartados reglamentarios.

- Se dispone de las etiquetas adhesivas del tamaño necesario, y en número suficiente, en caso de que sea necesario hacer trasvases.

3. Recepción de substancias químicas y preparados peligrosos.

Es responsabilidad del departamento receptor del producto químico:

- Comprobar que el producto está correctamente envasado, según las propias indicaciones de la ficha de seguridad.

- Comprobar que el etiquetado del producto está en castellano y contiene la información, pictogramas e indicaciones de peligro necesarias.

- Si se van a hacer trasvases, utilizar las etiquetas adhesivas para identificar los nuevos recipientes, asegurando que estos tengan las características que se exijan en las fichas de seguridad.

- Cumplimentar, a la recepción del producto, el impreso “RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS”, y remitirlo al Servicio de Prevención de LA EMPRESA.

4. Fichas Informativas de los productos.

El Servicio de Prevención de LA EMPRESA con la información contenida en la ficha de seguridad, elaborará una Ficha Informativa, con el resumen de los riesgos del producto.

5. Modificación de la evaluación de riesgos.

El Servicio de Prevención de LA EMPRESA modificará, si procede, la evaluación de riesgos de los puestos afectados, incluyendo la modificación como un anexo a la evaluación, hasta que se proceda a su revisión completa.

6. Manipulación de substancias químicas.

La Ficha Informativa de cada producto se colocará en cada puesto de trabajo en el que se utilice. Antes de la utilización de un nuevo producto, o ante la incorporación de un trabajador al puesto, el mando directo de esa sección informará de los riesgos y medidas preventivas del producto, utilizando para ello esta ficha.

7. Almacenamiento de substancias químicas.

En los puestos de trabajo sólo podrán permanecer los productos químicos que se utilicen habitualmente en ese puesto, y en las cantidades adecuadas para el uso corriente.  Todos los productos químicos se almacenarán adecuadamente en el ALMACÉN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, teniendo en cuenta las apreciaciones contenidas a este respecto en las fichas de seguridad.

8.  Medidas de control.

El Servicio de Prevención de la empresa deberá comprobar periódicamente que la norma se está siguiendo.

Si en algún caso se produce un accidente o incidente relacionado con la utilización de los productos químicos, el Servicio de Prevención de la empresa verificará si el contenido de la ficha informativa es correcto, y si procede la implantación de otras medidas preventivas.

LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA EMPRESA

| NOMBRE DEL PRODUCTO | PELIGROS | PUESTOS DE TRABAJO EN LOS QUE SE UTILIZA | TIPOS DE TAREAS EN LAS QUE SE UTILIZA | FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES MAYORITARIOS |  |  |  |  |

RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

DEPARTAMENTO RECEPTOR:

RESPONSABLE:

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

¿HA LLEGADO CORRECTAMENTE ENVASADO?		SÍ   		NO

¿HA LLEGADO CORRECTAMENTE ETIQUETADO?	SÍ   		NO

PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS QUE SE VA A UTILIZAR:

OPERACIONES PARA LAS QUE SE VA A UTILIZAR:

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN:

¿SE VAN A REALIZAR TRASVASES?			SÍ   		NO

EN CASO AFIRMATIVO ¿SE DISPONE DE

LAS ETIQUETAS?						SÍ   		NO

EN CASO AFIRMATIVO ¿SE DISPONE DE

LOS ENVASES ADECUADOS?				SÍ   		NO

OBSERVACIONES:

FIRMA:

FICHA INFORMATIVA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

(NOMBRE DEL PRODUCTO)